Asso@eraulica

Associazione produttori, tecnici, impiantisti

aspirazione polveri,

trattamento aria con impianti centralizzati

Lettera aggiuntiva: da usarsi qualora la protezione delle persone contro il contatto con parti pericolose sia superiore a quella dell’ingresso dei corpi solidi richiesta dalla prima cifra caratteristica.

| Lettera | Significato |
| --- | --- |
| A | Protetto contro l'accesso con il dorso della mano. Il calibro di accessibilità di diametro 50mm deve mantenere un'adeguata distanza dalle parti pericolose. |
| B | Protetto contro l'accesso con un dito. Il dito di prova articolato di diametro 12mm e di lunghezza 80mm deve mantenere una adeguata distanza dalle parti pericolose |
| C | Protetto contro l'accesso con un attrezzo. Il calibro di accessibilità di diametro 2,5 mm e di lunghezza 100mm deve mantenere una adeguata distanza dalle parti pericolose |
| D | Protetto contro l'accesso con un filo. Il calibro di accessibilità di diametro 1,0 mm e di lunghezza 100mm deve mantenere una adeguata distanza dalle parti pericolose |

e-mail:info@assoaeraulica.com

www.assoaeraulica.com

Numero Verde 800-149999

Asso@eraulica

Associazione produttori, tecnici, impiantisti

aspirazione polveri,

trattamento aria con impianti centralizzati

Lettera supplementare: da usarsi per fornire ulteriori informazioni relative al materiale.

| Lettera | Descrizione |
| --- | --- |
| H | Apparecchiature ad alta tensione |
| M | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua, quando le parti mobili dell'apparecchiatura (per es. rotore di una macchina rotante) sono in moto |
| S | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua, quando le parti mobili dell'apparecchiatura (per es. rotore di una macchina rotante) non sono in moto |
| W | Adatto all'uso in condizioni atmosferiche specifiche e dotato di misure o procedimenti protettivi addizionali |

e-mail:info@assoaeraulica.com

www.assoaeraulica.com

Numero Verde 800-149999