Asso@eraulica

Associazione produttori, tecnici, impiantisti

aspirazione polveri,

trattamento aria con impianti centralizzati

1° cifra: protezione delle persone contro il contatto con parti pericolose e protezione dei materiali contro l’ingresso dei corpi solidi estranei.

| IP | Corpi solidi estranei | Accesso a parti pericolose | Significato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | Nessuna protezione |
| 1 |  |  | Protetto contro i corpi solidi superiori a 50mm (esempio: contatti involontari della mano) |
| 2 |  |  | Protetto contro i corpi solidi superiori a 12mm (esempio: dito della mano) |
| 3 |  |  | Protetto contro i corpi solidi superiori a 2,5mm (arnesi, fili) |

e-mail:info@assoaeraulica.com

www.assoaeraulica.com

Numero Verde 800-149999

Asso@eraulica

Associazione produttori, tecnici, impiantisti

aspirazione polveri,

trattamento aria con impianti centralizzati

| IP | Corpi solidi estranei | Accesso a parti pericolose | Significato |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  |  | Protetto contro i corpi solidi superiori a 1mm (arnesi fini, fili sottili) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  | Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) |
| 6 |  |  | Totalmente protetto contro le polveri |

2° cifra: protezione dei materiali contro l’ingresso dannoso dell’acqua.

| IP | Prove | Significato |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | Nessuna protezione |
| 1 |  | Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua |
| 2 |  | Protetto contro le cadute di gocce d'acqua fino a 15° dalla verticale |

e-mail:info@assoaeraulica.com

www.assoaeraulica.com

Numero Verde 800-149999

Asso@eraulica

Associazione produttori, tecnici, impiantisti

aspirazione polveri,

trattamento aria con impianti centralizzati

| IP | Prove | Significato |
| --- | --- | --- |

| 3 |  | Protetto contro le cadute d'acqua a pioggia fino a 60° dalla verticale |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni |
| 5 |  | Protetto contro i getti d'acqua con lancia da tutte le direzioni |
| 6 |  | Protetto contro le proiezioni d'acqua simili a onde marine |
| 7 |  | Protetto contro le proiezioni d'acqua simili a onde marine gli effetti dell'immersione |
| 8 |  | Protetto contro le proiezioni d'acqua simili a onde marine gli effetti della sommersione |

e-mail:info@assoaeraulica.com

www.assoaeraulica.com

Numero Verde 800-149999